江苏省徐州医药高等职业学校

校园监控系统二期工程项目招标文件

- 一、项目名称:

江苏省徐州医药高等职业学校校园监控系统二期工程项目

- 二、投标条件:

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件且具有独立法人资格；

2、投标人必须具有独立法人资格和履行合同能力，注册资金不低于200万元。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人近3年在经营活动中没有重大违法记录；

4、投标人必须具有较强的技术服务和组织实施能力，具有原厂家认证的工程师资格，能够及时提供系统的设备维修和升级服务。

5、业绩证明：在徐州地区成功承建三个30万以上全数字安防监控的项目（其中须包含至少一个校园全数字安防项目）。提供合同书复印件（原件备查）。

6、所投的主要设备具有公安部质量检测报告。

7、投标人具备主要设备生产厂家针对本项目的项目授权证书及设备的三年质保承诺函。

8、本次投标设备监控设备生产厂家采用三星、博世、海康威视、英飞拓品牌。

9、本项目不接受未勘察现场的投标企业投标（投标时需出具校方开具的勘察过现场证明）。

- 三、投标文件的编制：

投标人应按照招标文件规定的内容和格式编制投标文件，投标文件应包括以下部分。

- 1. 投标文件需要提供：

- 、投标函；

- 、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证书

- 、投标供货报价一览表；

- 、技术、商务偏离表（与技术、商务要求不符合的部分必须做出文字说明）；

- 、投标人关于质量和服务方面的承诺；

- 、具有原厂家认证的工程师资格；

- 、投标货物专项授权证明和质保承诺书原件；

- 、投标人能够提供的其他资信、业绩证明文件等。

- 、技术方案设计。

- 、工期（工期按日历天数计算）、质量保证措施。

- 、售后服务承诺，提供不少于三年的运行维护，维护人员要求具备原厂认证工程师资格证书。

- 2、投标报价方案：

⑴、投标人应在投标文件的投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，每种规格货物的报价必须是唯一的，否则认定低价为中标价。

⑵、投标报价表中标明的价格为签订采购合同和履行合约的最高固定价格，不得以任何理由提出上调变更的请求。

⑶、安装、校准、调试等一切费用均包括在投标报价中。

- 3、投标文件的份数和签署：

⑴、投标人应按照投标要求，准备一式三份投标文件(1份正本、2份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

⑵、投标文件的正本和所有副本均需打印和装订整齐，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。

⑶、投标文件必须字迹清晰可辨，除投标人对错处做必要修改外，不得涂改，如有修改错漏的，其修改处必须由投标人加盖印章。

- 四、投标文件的密封和递交:

1、投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封密封，并在信封上标明“正本”、“副本”的字样。

2、投标文件内外层封套均应：

⑴、按邮件的通讯地址和收件人名称的要求标注本招标文件所称地址。

⑵、注明投标项目名称、正本或副本及“请勿在开标时间之前启封”的字样。

- 五、评判原则：

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对投标单位的方案质量、技术、服务、交货及安装期、投标商的信誉、价格以及其它各方面因素综合评定：

- 六、合同履行：

1、中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后30天内将货物送到招标方指定的地点交付，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。如验收时所供设备与标书物品不符或不能满足表标书参数要求，则要中标方赔偿中标总价的30%。

5、验收时要求提供校园监控点位分布图及线路图，否则不予验收。

6、中标方签订合同前，中标方交付中标价10%做为履约保证金，工程验收后自动转为质保金，财务手续齐全后三周内招标方付清全部工程款，如产品无质量及售后服务方面问题，质保金一年后无息付清。

七、投标时间安排：

1、现场勘察时间：2016年1月23和 26  日 下午2:30；

2、投标标书送达截止时间：2016年1月 29  日  上午8:30开标前；

3、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116；

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚老师；

4、开标时间：2016年1月29 日  上午8:30；

八、联系方式：

技术问题联系人及电话：胡老师   0516—82559058

商务问题联系人及电话：张老师   0516—82559063

九、无效的投标：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、投标货物无专项授权、质保承诺证明原件；

8、其它不符合招标文件要求的投标；

9、无校方现场勘察证明文件；

十、其他说明：

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿；

2、投标保证金缴纳：人民币10000元整；

3、未中标人的投标保证金在评标结束后退还，中标人的投标保证金按规定予以退还；

4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

十一、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校物资招标采购领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2016年1月 20 日

附件一：

江苏省徐州医药高等职业学校

校园监控系统二期项目功能需求及参数要求

- 项目需求描述

江苏省徐州医药高等职业学校安防监控工程二期项目，主要包含学校大门、校园主干道、护理楼、主教楼内、实训楼内、图书馆楼内、2号教学楼内、运动场等监控地点。机房要求网络集中存储、综合管理、解码上墙、网络传输、大屏拼接显示、门卫显示等功能。要求24小时持续录像可保持一个月以上。具体技术要求附后。

1、系统采用全数字网络方案；全千兆光纤线路覆盖到每个监控汇聚点；全网内设备具备远程状态监控及网络集中管理、存储功能；设备在线状态提醒；

2、建立统一的校园数字化监控管理系统平台，采用磁盘阵列的方式集中存储录像数据。磁盘阵列不采用阵列服务器，对监控系统包含的设备，所有操作均在管理系统平台上执行，包括摄像机、磁盘阵列、媒体转发服务器、运维系统以及屏幕墙的拼控。通过授权可以在校园网上调看、拷贝录像并能实时监看图像。

3、平台软件必须实现电子地图功能，通过电子地图可以查询、回放等功能。

4、所有监控前端采用200万像素H.265编码红外网络摄像机，机房存储要求支持双千兆网口以上负载均衡 ；

5、投标产品必须满足开放式协议，前端摄像机必须符合GB/T 28181-2011标准；

6、机房包含采用2*3的46寸拼接屏，监控中心装潢设备环境改造。

7、布线符合规范要求，根据校方要求尽可能利用原有的线缆，对原有设备进行清理。

8、所选设备要与我校前期的数字监控设备实现无缝兼容对接。

9、提供系统运行维护方案、投标人服务承诺，提供系统三年免费质保。

监控数量共计154台高清摄像机；详见校园监控摄像机分布表。

| 序号 | 地点名称 | 网络红外枪型高清网络摄像机（200万像素） | 网络红外半球型高清网络摄像机 （200万像素） | 红外高清智能网络球机（200万像素） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园外网监控 | 51 |  | 7 | 58 |
| 2 | 主教学楼 | 30 | 13 |  | 43 |
| 3 | 体育馆 |  | 3 |  | 3 |
| 4 | 护理楼 | 9 | 2 |  | 11 |
| 5 | 食堂 | 8 |  |  | 8 |
| 6 | 2号教学楼 | 18 |  |  | 18 |
| 7 | 图书馆 | 9 |  |  | 9 |
| 8 | 实验楼 | 4 |  |  | 4 |
| 10 | 合计 | 129 | 18 | 7 | 154 |

- 校园监控配置方案

| 江苏省徐州医药高等职业学院校园监控二期项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外枪型高清（200万像素）网络摄像机） | 200万像素；1/2.7” Progressive Scan CMOS；H.265压缩，红外50米；PoE供电；IP66；支持H.265编码；满足技术参数要求； | 博世、三星、海康威视、英飞拓 | 129 | 台 |
| 2 | 网络红外半球高清（200万像素）网络摄像机） | 200万像素；1/2.7” Progressive Scan CMOS；走廊模式；红外30米；PoE供电；IP66；支持H.265编码；满足技术参数要求； | 博世、三星、海康威视、英飞拓 | 18 | 台 |
| 3 | 网络红外智能球机（200万像素）红外150米 | 200万像素红外网络高清球机；Smart功能；红外功能150米； 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级；20倍光学变倍，16倍数字变倍；无监视盲区；支持H.265编码；满足技术参数要求； | 博世、三星、海康威视、英飞拓 | 7 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | 8口百兆交换机 | 华三、华为、思科 |  | 台 |
| 5 | 前端汇聚交换机 | 24口千兆交换机 | 华三、华为、思科 |  | 台 |
| 6 | 摄像机支架 | 摄像机支架现场勘查后，投标人自行设计定制。 |  |  | 只 |
| 7 | 摄像机电源 | 满足要求 |  |  | 只 |
| 8 | 其他设备及材料 |  |  |  | 批 |
| 前端小计 |  |  |  |  |  |
| 线路传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 单模百兆收发器 | 瑞斯康达、哈雷光电、天虹光通 |  | 对 |
| 2 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆收发器 | 瑞斯康达、哈雷光电、天虹光通 |  | 对 |
| 3 | 光纤 | 12芯室外单模 | 烽火、富通、南方 |  | 米 |
| 4 | 网线 | 国标超五类4×2×0.5 | 天诚、TCL、腾飞 |  | 米 |
| 5 | 电缆 | 国标RVV2*1.0mm | 天诚、TCL、腾飞 |  | 米 |
| 6 | 室外主汇聚设备箱 | 定制不锈钢 | 定制 |  | 只 |
| 7 | 电源插座 |  | 公牛 |  | 只 |
| 8 | 电源线 | 符合国标 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 符合国标 |  |  |  |
| 10 | PVC线管 | 符合国标 |  |  | 米 |
| 11 | 终端盒 | 12口终端盒(含SC耦合器) |  |  | 个 |
| 12 | 其他设备及材料 | 现场勘查后，投标人自主报价。 |  |  | 批 |
| 线路小计 |  |  |  |  |  |
| 后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台软件 | 前端授权不小于300路，满足技术参数要求； | 博世、三星、海康威视、英飞拓 | 1 | 套 |
| 2 | 网络存储服务器 | 4U机箱，X86硬件架构采用LINUX操作系统;36个SATA热插拔盘位；64位多核处理器；4GB缓存；冗余电源；配置2个以上千兆网口；满足技术参数要求； | 博世、三星、海康威视、英飞拓 | 2 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 3T硬盘，存储服务器使用 | 希捷、西数、三星 | 48 | 片 |
| 4 | 电源插座 | 满足需要 | 公牛 |  | 只 |
| 5 | 46寸拼接屏 | 46寸 | 与摄像机同品牌 | 6 | 套 |
| 6 | 三层核心交换机 | 背板带宽大于12Tbps，包转发率大于2000Mpps；模块化3个业务槽位，单主控板，双电源；大于20个10/100/1000M以太网接口,4-8个SFP以太网光口槽位； | 华三、华为、思科 | 1 | 台 |
| 7 | 门卫显示控制终端 | 含42寸监视器及挂架等 | 国内主流品牌 | 1 | 套 |
| 8 | 平台管理服务器 | 满足技术参数要求 | 与摄像机同品牌 | 1 | 套 |
| 9 | 机柜 | 42u标准机柜， 2000*1000*600 | 图腾 | 1 | 台 |
| 10 | LED显示屏 | 室内3.75双色，与拼接屏同宽度。 | 室内3.75双色 | 1 | 块 |
| 11 | 监控中心静电地板铺设 | 全钢陶瓷面防静电地板 600*600*40 |  | 45 | 平方 |
| 12 | 原系统线路检测、维修、整改等 | 强电系统和弱电系统分开；现场勘查后，投标人自主报价。 |  | 1 | 项 |
| 13 | 其他设备及材料 |  |  | 1 | 批 |
| 后端小计 |  |  |  | 1 | 项 |
| 设备合计 |  |  |  | 1 | 项 |
| 其它费用 |  |  |  | 1 | 项 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 项 |

注：以上所列内容投标方可以增添，应包含能够满足项目要求的所有设备及材料。

- 主要技术参数要求

1.网络红外智能球机（200万像素）技术指标

• 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
    • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
    • 支持透雾、强光抑制、电子防抖、技术

• 支持标准的API开发接口，支持ONVIF、GB/T28181协议

• 200万像素红外网络高清球机；1/2.8"Progressive Scan CMOS

• 20倍光学变倍，16倍数字变倍

• 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪

• 支持以太网控制，同时支持模拟输出

• 最大支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

• 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

• 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置

• 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制

• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m

• 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区
    • 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s
    • 水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s

2、网络红外枪型高清（200万像素）网络摄像机技术指标

·1/2.7" Progressive Scan CMOS，最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps

·支持越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,物品遗留侦测,人员聚集侦测，快速移动侦测,多种智能报警功能

·采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
    ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
    ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离≥50米，支持防止夜间红外过曝
    ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
    ·可选支持PoE供电功能
    ·支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态
    ·支持三码流,支持手机监控
    ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
   ·支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入
   ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
   ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

3、网络红外枪型高清（200万像素）网络摄像机技术指标

·1/2.7" Progressive Scan CMOS，最高分辨率可达1920×1080@ 25 fps

·支持越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,物品遗留侦测,人员聚集侦测，快速移动侦测,多种智能报警功能

·采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
    ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
    ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离≥30米，支持防止夜间红外过曝
    ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
    ·可选支持PoE供电功能
    ·支持3D数字降噪,支持120dB超宽动态
    ·支持三码流,支持手机监控
    ·支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
    ·支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入
    ·支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
    ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

4、网络存储服务器技术指标

·4U机箱，X86硬件架构采用LINUX操作系统;36个SATA热插拔盘位；64位多核处理器；4GB缓存；冗余电源；配置2个以上千兆网口；

·支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全；支持RAID即建即用，支持RAID和逻辑卷的动态在线扩展；

·支持从IPC/DVS/DVR/NVR直接取流录像，亦支持从流媒体服务器取流录像，集成流媒体转发服务；可省去存储服务器、流媒体转发服务器；
    ·支持前端以RTSP/SIP（GB/T28181）/ONVIF/PSIA等协议接入；

·支持报警录像、定时录像、手动录像等多种录像方式；
    ·支持智能补录（ANR）、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性；CVR应用自我监测及异常修复，可确保配置信息异常时数据不丢失、业务不中断；
    ·支持存储设备内部数据备份和设备间异地数据备份，进一步提高数据的安全可靠性；
    ·支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖；

5、46寸拼接屏技术指标

·采用工业级超窄边面板，屏幕之间距离≤5.3mm，高亮度，使用寿命可长达60000小时。

·显示亮度：500cd/㎡

·显示分辨率：1920×1080

·内置拼接处理器，支持额外增加分配器或矩阵情况下多种信号自拼接；

·极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富；

·超薄窄边设计；

·多种选择拼接方式，能适应各种使用场所；

·高清晰度、高亮度、高色域；

·稳定运行寿命超长，维护成本低，可24小时持续工作；

·采用超宽视角DID液晶屏，视角可达178°，趋近于水平；

·视频输入接口：VGA、DVI×、、BNC、YPbPr；

·挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择；

·金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；

·工作湿度：10%~90%，在恶劣环境下仍能正常使用；

6、平台管理服务器技术要求

·采用2U机架式设计，独特的高密度机架式服务器散热结构设计，集高性能，高密度与高可靠性于一身；

·采用Intel最新一代的E5-2600系列处理器，为用户的各项应用提供更高的性能；

·每颗CPU搭配8根内存插槽，内存容量可扩展至512GB，提供灵活且强大的内存配置选择；
    ·可支持8个硬盘仓位，为用户构造海量存储提供可能；
    ·6根I/O扩展槽，提供PCI-E 3.0插槽；
    ·支持多种外插卡， 特别是横插卡设计，可以满足全高扩展卡需求，满足高端客户对系统功能和性能的需求；

7、综合管理平台技术要求

·前端设备接入授权不小于300路；

·基于J2EE技术框架，采用SOA软件架构体系设计，结合中间件等主流技术，支持海量接入和大并发量访问的能力；

·支持主流操作系统、Web中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运行环境；

·平台各服务采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充；

·支持ONVIF、GB/T28181等协议IP视频编码设备的接入及主流厂商IP视频编码设备SDK接入；

·核心服务器均支持完善的双机热备机制，大容量业务访问时可支持集群部署，确保系统的稳定运行，有效保证用户业务的连续性；

·支持基于GB/T28181国标协议；

·平台支持监控、门禁、校园广播、校园巡更、可视化教学、考场监控等无缝接入；

8、三层核心交换机技术要求

·背板带宽大于12Tbps，包转发率大于2000Mpps；

·模块化3个业务槽位，单主控板，双电源；

·大于20个10/100/1000M以太网接口,4-8个SFP以太网光口槽位；

·支持网络标准:IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ae，IEEE 802.3a

注：

1）、投标单位可选用同档次、同功能的推荐主流品牌设备，但应满足的技术参数要求；

2）、如有技术参数差别，应在技术偏差表中详细列出，并作出说明；

江苏省徐州医药高等职业学校

2016年1月20  日

附件二：

投  标  函

根据已收到的江苏省徐州医药高等职业学校校园监控系统二期工程的招标文件，我方经详细研究，决定参加该项目的投标，并做出如下承诺：

1. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2. 我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成招标文件所要求的工程内容，投标报价为人民币大写：             ，小写：             。

3. 我方提交的投标文件为：正本一份，副本二份。

4. 如果在投标截止日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被招标人没收，并承担因撤回投标而对招标人造成的一切损失。

5. 我方同意提供招标人可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标。

6. 我方同意按照招标文件规定，交纳人民币10000元的投标保证金。

7. 与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地  址：__________________________ 邮  编：________________________

电  话：__________________________ 传  真：________________________

联系人：__________________________ 投标人（公章）：

法  人（项目负责人）（签章）：

日期：      年    月    日

附件三：

授 权 委 托 书

本人         （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏省徐州医药高等职业学校校园监控系统二期工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：（公章）

法  人：（签章）                        身份证号码：

委托代理人：（签章）                    身份证号码：

日期：    年     月    日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件四：

现场勘察确认单

按照招标文件（招标名称：江苏省徐州医药高等职业学校校园监控系统二期工程）要求， 2016年    月     日对江苏省徐州医药高等职业学校校园监控现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认。我单位将根据甲方要求自行设计方案，保证可以与原有校园数字监控系统兼容。此确认单作为投标文件的有效组成部分，不可缺少，否则将视为无效投标。

投标单位：

负责人：

日  期：   2016 年    月    日

采购单位确认（盖章）：江苏省徐州医药高等职业学校保卫处

2016年    月   日